# 3. Описание оборудования для 
производства пиццы

## 3.1. Печи

### 3.1.1. Назначение и основные требования

Предназначены для выпечки пиццы. Минимальный прогрев печи должен составлять 300оС и обеспечивать качественное производство пиццы с хрустящей корочкой, которая одновременно, должна быть гибкой.

Независимые эксперты утверждают, что настоящая пицца должна быть тонкой и готовиться не более 5 минут. За 2-3 минуты тепловой обработки тестовая заготовка должна пропечься, а начинка, наоборот, не должна успеть подгореть. Поддерживать высокую температуру в камере печи на протяжении длительного времени удается за счет того, что в большинстве печей нижняя часть камеры выложена специальной керамической пластиной, которая аккумулирует и удерживает тепло.

### 3.1.2. Виды и специфика разных печей

Из специализированного оборудования для выпечки пиццы выделяют:

- Подовые или стандартные печи:

  - газовые;

- электрические.

- Дровяные печи.

- Туннельны печи.

- Конвейерные печи.

К неспециализированным печам относят конвектоматы, используемые в некоторых пиццериях. Иллюстрации и комментарии приведены ниже.

…

#### Дровяные печи

Linea Vz, Италия

Модель: VZ F7

Linea Vz, Италия

Модель: VZ F6

Linea Vz, Италия

Модель: VZ F5

Дровяные печи производятся из специального огнеупорного материала, способного выдерживать температуру прогрева до 12000С, что гарантирует безопасность эксплуатации. Температура сохраняется в течение долгого времени, без нагрева верхних поверхностей. Потребление дров составляет от ¾ кг/ч до 3-4 кг/ч., что свидетельствует об экономичности использования.

На российском рынке представлены малогабаритные печи, идеально подходящие для маленьких и средних пиццерий. В печи 120 и 130 см. в диаметре можно одновременно выпекать от 7-9 до 10-11 пицц. Время приготовления от 90 до 120 секунд.

Существуют также модели для крупных пиццерий (4 главные плиты, рабочая поверхность 1550х1250, 6 сводчатых стенок печи, потребление дров 3-4кг/час, вес печи 1040кг), позволяющие производить до 130 пицц/час. Следовательно, дровяные печи подходят как для малых, так и для крупных ресторанов, специализирующихся в производстве пиццы.

Многие итальянские пиццайоло предпочитают дровяные печи, утверждая, что именно в них получается настоящая пицца. Кроме того, наличие дровяной печи в торговом зале позволяет превратить приготовление пиццы в зрелищное шоу.

Тем не менее, Наталья Миронова, ведущий инженер-технолог компании “Практика”, являющейся поставщиком оборудования, утверждает, что дровяные печи приобретают в единичных случаях. Причины такого положения дел следующие:

- дровяная печь значительно дороже подовой (покупка и установка);

- ее нельзя устанавливать, например, в жилом доме

- для установки необходимо получить специальное разрешение пожарной инспекции

- владелец пиццерии связывается с проблемой  поставки качественных дров

- должен быть персонал, имеющий навыки обслуживания дровяной печи

- не специалист не способен различить вкусовые качества пиццы, приготовленной в дровяной печи, от пиццы, приготовленной в подовой печи.

Ниже представлена одна из схем дровяных печей:

### …

### 3.1.4. Стоимость и основные характеристики импортных и отечественных печей

Ниже приведена доступная информации по каждому бренду и проанализированы характеристики и цены самых дорогих и самых дешевых печей. (В отчете данная таблица содержит информацию по 30 моделям печей и занимает 3 страницы).

| Название компании | Модель/ модельный ряд | Цена | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарубежные производители и поставщики |  |  |  |
| «Gam& Company» (Италия) | SMALL 3T (стандартная, электрическая) | € 918 | 785х720х520 (мм); 80 (кг); 380V; 6000 (Вт); 2 камеры 500х500х110 без стекла и подсветки, 60-500*С |
|  | MD6+6 Top (стандартная) | € 2345 | 900х1160х770 (мм); Вес 243(кг); 13200 (Вт); 2 камеры; нерж. сталь; с окошком; все части камеры из огнеупорного камня; 12 пицц/цикл; |
| «Pizza Croup» (Италия) | FG1-60A (стандартная, электрическая) | € 1240 | 980х880х420 (мм); 88 (кг); 380V; 4500 (Вт); цифровое управление, однокамерная, дно - огнеупорный камень, вместимость 4 пиццы диам.300мм. передняя сторона – нерж.сталь, корпус - крашенный металл |
|  | FGS2-90A (стандартная, электрическая) | € 3790 | 1310х1160х750(мм);323(кг);380V; 23400(Вт);двухкамерная; цифровое управление, дно и потолок –огнеупорный камень; ТЭН; вместимость9+9пицц; диам.300мм, передняя сторона - нерж сталь, корпус - крашенный металл. |

www.torg.spb.ru