СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	3

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ЦЕХА	6

3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	8

3.1. Расчет производственной программы предприятия	8

3.1.1.Определение пропускной способности зала	8

3.1.2.Расчет количества блюд и разбивка их по ассортименту	10

3.1.3.Составление ассортиментного плана-меню	11

3.2.Расчет рабочей силы	14

3.2.1.Определение численности работников	14

3.2.2.График выхода на работу	15

3.3.Подбор оборудования	17

3.3.1.Подбор механического, холодильного, теплового оборудования	17

3.3.2.Расчет и подбор немеханического оборудования и кухонного инвентаря (посуды, инвентаря, инструментов)	17

3.4.Расчет площади цеха	20

3.5.Сводная таблица оборудования	21

Список использованной литературы	24

# ВВЕДЕНИЕ

Пища-основа жизни человека. От того, как человек питается, зависит его здоровье, настроение, трудоспособность. Следовательно, питание человека-это не только его личное, но и общественное дело. В той связи можно сделать вывод о том что массовое питание играет огромнейшую роль в жизни общества. Оно наиболее полно удовлетворяют потребности людей в питании. Предприятия питания выполняют такие функции, как производство, реализация и организация потребления кулинарной продукции населением в специально организованных местах. Предприятия питания осуществляют самостоятельную хозяйственную деятельность и в этом отношении не отличаются от других предприятий. Питание населения организуется в основном небольшими частными предприятиями.

Сеть предприятий питания, которой пользуется население, представлена различными типами: столовыми, ресторанами, кафе, закусочными, барами и др. Необходимость различных типов определяется:

разнохарактерностью спроса населения на различные виды питания     (завтраки, обеды, ужины, промежуточные приемы пищи, бизнес-ланчи); спецификой обслуживания людей и во время коротких обеденных перерывов, и во время отдыха; необходимостью обслуживания взрослого населения и детей, здоровых и нуждающихся в лечебном питании. Спрос на продукцию и услуги массового питания непрерывно изменяется и растет.

В данной курсовой работе представлен проект закусочной – пиццерии на 40 посадочных мест.

# 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В данной курсовой работе разрабатывается закусочная – пиццерия «Foodline» на 40 мест.

1.1. Комплект документов на право открытия предприятия и ведение производственно торговой деятельности.

Закусочная – пиццерия «Foodline» является частным предприятием.

Для того, чтобы открыть предприятие понадобятся следующие документы:

- Устав предприятия

- Договор с энергоснабжением

- Договор с сан. эпидем. надзором

- Договор с водоснабжением

- Договор на вывоз мусора

- Договор с канализационной службой

- Патент на вид деятельности

- Договор с пожар надзором

- Договор с электронадзором

- Договор на обслуживания оборудования

- Договор на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию

- Журнал по технике безопасности

- Поверка контрольно-измерительного оборудования и мерной посуды

- Договор на подключение к внешним инженерным сетям

1.2. Место расположения закусочной.

Закусочная находится в городе Екатеринбурге на центральной  улице города. Недалеко от закусочной находится городской пруд, вблизи находится лесопарк.

1.3. Мощность ПОП, наличие филиалов, буфетов.

Закусочная – пиццерия «Foodline» рассчитана  на 40 посадочных мест. Филиалов не имеет. Пропускающая способность  848 человек.

1.4. Режим работы.

Режим работы закусочной пиццерия «Foodline»:

Ежедневно, без выходных, перерывов и праздников.

Часы работы: 10 00 – 22 00  ч.

1.5. Основные и дополнительные формы обслуживания.

Основные услуги: услуга питания закусочной. В закусочной применяется обслуживание официантами.

Дополнительные услуги: организация и обслуживание торжеств, семейных обедов и ритуальных мероприятий, предоставление газет, журналов, настольных игр, игровых автоматов, бильярда, вызов такси по заказу потребителя, организация просмотра видеопрограмм, парковка  личного транспорта посетителей на стоянке.

Форма обслуживания:  официантами

1.6. Планировочные решения  предприятия

Пиццерия располагается на первом этаже 5 – этажного здания. Имеется подвальное помещение.

1.7. Состав помещений.

- Для посетителей: вестибюль, зал

- Производственные : мучной цех, доготовочный цех, горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясной цех и моечное отделение.

- Складcкие: охлаждаемые камеры для хранения полуфабрикатов, молочных продуктов, жиров и гастрономии, кладовая сухих продуктов, кладовая и моечная тары, загрузочная.

- Административные и бытовые: кабинет директора, гардероб для персонала, душевая и уборная.

1.7      Используемые строительные и отделочные материалы

Здание выполнено из метало бетонной конструкции, выложено кирпичом с элементами декоративного мрамора.

Строй материалы для внутренней отделки: помещение закусочной оформлено в классическом стиле с использованием пластиковых стеновых панелей имитирующих деревянную отделку, подвесной потолок, метлахская плитка, мрамор.

1.8      Связь производственных помещений

К загрузочной площадке должен быть удобный подъезд. Разгружаемые товары отправляются в складские помещения. Из складских помещений (охлаждаемых камер) продукты поступают в доготовочные цеха. Из доготовочных цехов готовые изделия распределяют на раздачу (отпуск). Поступившие полуфабрикаты из складских помещений направляют сразу в доготовочные цеха.

Оформление зала : торговый зал отделан пластиковыми панелями. Пол покрыт паркетом. Потолок подвесной со встроенными светильниками, выполнен в песочном тоне. По периметру зала на стенах установлены светильники (бра). Перед входом в зал находится специальное покрытие для удаления грязи с обуви.

# 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ЦЕХА

В курсовой работе проектируется мучного и горячего цеха пиццерии, которые выполнены одним блоком.

В этом цехе завершается технологический процесс пищи: осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление гарниров, соусов некоторых блюд несложного приготовления, а также тепловая обработка для холодных и сладких блюд; производится приготовление горячих напитков, а так же приготовление и порционирование холодных блюд и закусок, сладких блюд.

В цехе работает бригада (4 повара), режим работы с 10 00 до 22 00 ч., график выхода на работу двух бригадный. Производственная программа составляется на основании ассортимента блюд, реализуемых через торговый зал.

Высота цеха – 3,3 м., стены на высоту 1,8 м. от  пола облицованы кафельной плиткой, остальная часть побелена. Полы влагонепроницаемые, выложены метлахской плиткой. Двери двуполые шириной 1,5 м., высота – 2,3 м.

В цехе созданы благоприятные условия внешней среды: температура воздуха 18-20  0 , относительная влажность 60%. Эти условия создаются путём устройства приточно-вытяжной вентиляции  с преобладанием вытяжки. Также установлен кондиционер, который тоже благоприятствует созданию необходимого микроклимата. В цехе имеется искусственное и естественное освещение. Естественное освещение дают  окна, выходящие на север.  Искусственное освещение создают люминесцентные лампы.

В цехе имеется  подводка горячей и холодной воды к  раковине моечной ванны. Имеется канализация, которая обеспечивает удаление сточных вод.

В цехе предусмотрено: рабочее место для приготовления напитков, рабочее место для приготовления бульонов, рабочее место для тепловой  обработки продуктов и полуфабрикатов, рабочее место для приготовления гарниров, место для приготовления холодных блюд и закусок и рабочее место для приготовления мучных блюд.

Рабочее место для приготовления напитков включает в себя: кипятильник электрический КНЭ-50, водонагреватель АВГ-80 и стол производственный СП-1050.

Рабочее место для тепловой обработки продуктов и полуфабрикатов из мяса, птицы, овощей включает в себя: электрическую плиту ПЭСМ – 2К.Вспомогательные операции  можно производить на производственном столе СП-1470.

Рабочее место для приготовления гарниров имеет стол СП-1470, плита ПЭСМ – 2К.

На рабочем месте приготовления холодных блюд и закусок  и сладких блюд используют стол производственный СП-1050, весы ВНЦ-2 для порционирования, ванну моечную для промывки зелени, огурцов, помидоров.

Так как форма обслуживания в предприятии официантами, раздаточная расположена внутри цеха и имеет удобную связь с торговым залом.

Цех оснащён современным оборудованием в соответствии с нормами оснащения предприятий  общественного питания и санитарно-гигиеническими требованиями.

# 3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 3.1. Расчет производственной программы предприятия

### 3.1.1.Определение пропускной способности зала

##### Пропускная способность зала (N) определена исходя из количества посетителей, которых обслуживает предприятие в течение одного дня. Пропускная способность подразделяется на расчетную (Np) и фактическую (Nф). Расчетная пропускная способность предполагает, что зал будет загружен на 100% всю смену, определяют её по формуле:

Np = Оч*Р*Т 	     (1)

где

Р – количество мест

Оч – оборачиваемость 1 места в час

###### Т – время работы зала

Оч – 60/t	(2)

где

t – время приема пищи 1 посетителя

1)      t (днем) = 30 мин.

Оч (днём) = 60/30 = 2;

t (вечером) = 45 мин.

Оч (вечером) = 60/45 = 1,3.

2)  Nр (днем) = 2 * 40 * 8 = 640 чел.;

Np (вечером) = 1,3 * 40 * 4 = 208 чел. ;

Np = 1200 + 390 = 848 чел.

Количество посетителей в каждый час работы предприятия определяют по формуле:

Nф=Р∗С∗Оч100                                                                          (3)

где

Р - количество мест в зале,

С - средний процент загрузки зала,

Оч - оборачиваемость 1 места в час.

N (1 час) = 2 * 40 * 60/100 = 48 чел.

N (2 час) = 2 * 40 * 60/100 = 48 чел.

N (3 час) = 2 * 40 * 60/100 = 48 чел.    и т. д.

Nф (общ.) = N (1 час) + N (2 час) +…Nn;      Nф (общ.) = 638 чел.

Расчет загрузки торгового зала см.табл.1.

Таблица 1

Расчет загрузки торгового зала

| Время работы (в часах) | Оборачивае- мость 1 места (в час.) | Средний процент загрузки торгового зала (%) | Количество посетителей (в часах) | Коэффициент Пересчёта блюд (К) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-11 | 2 | 60 | 48 | 0.075 |
| 11-12 | 2 | 60 | 48 | 0.075 |
| 12-13 | 2 | 60 | 48 | 0.075 |
| 13-14 | 2 | 70 | 56 | 0.088 |
| 14-15 | 2 | 70 | 56 | 0.088 |
| 15-16 | 2 | 70 | 56 | 0.088 |
| 16-17 | 2 | 80 | 64 | 0.100 |
| 17-18 | 2 | 80 | 64 | 0.100 |
| 18-19 | 1.3 | 90 | 47 | 0.073 |
| 19-20 | 1.3 | 100 | 52 | 0.082 |
| 20-21 | 1.3 | 100 | 52 | 0.082 |
| 21-22 | 1.3 | 90 | 47 | 0.073 |
| #### Итого |  |  | 638 |  |

Коэффициент пересчёта блюд (К)  определяется по формуле:

К = Nчас/N(день                                               (4)

Nчас – количество потребителей прошедших через торговый зал за 1 час

Nдень – количество потребителей прошедших через торговый зал за день.

К = 90/1197 = 0,075; и т.д.

График загрузки торгового зала приведен на миллиметровой бумаге.

Далее определяется коэффициент использования зала (Ки):

Ки = Nf/Np * 100                                                       (5)

### Ки = 638/848 * 100 = 75%

### 3.1.2.Расчет количества блюд и разбивка их по ассортименту

Общее количество блюд, выпускаемых за день (N) определяется по формуле:

N = Nf * M                               	                (6)

где

N- количество потребителей, обслуживаемых данным предприятием, человек.

M- коэффициент потребления блюд, напитков.

N = 638 * 1,6 = 1021 блюд.

Расчет количества блюд представлен в табл.2.

Таблица 2

#### Расчет количества блюд

| Наименование продукции | Кол-во посетителей Nf (чел.) | Коэффициент потребл. данного вида продукции | Ед. изм. | Кол-во продукции | Перевод литров в стаканы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодные блюда | 638 | 0,3 | бл. | 191 | - |
| Вторые блюда | 638 | 0,25 | бл. | 160 | - |
| Сладкие блюда | 638 | 0,07 | бл. | 45 | - |
| Горячие напитки | 638 | 0,1 | л. | 64 | 320 |
| Холодные напитки | 638 | 0,1 | л. | 64 | 320 |
| Мучные изделия | 638 | 1 | шт. | 638 | - |

### 3.1.3.Составление ассортиментного плана-меню

В табл.3 приведен ассортиментный минимум блюд.

Таблица 3

#### Ассортиментный минимум блюд

| Наименование групп блюд | Количество наименований |
| --- | --- |
| Холодные блюда | 5-6 |
| Горячие блюда и закуски | 6-7 |
| Сладкие блюда | 2-3 |
| Горячие напитки | 3-4 |
| Холодные напитки | 5-6 |
| Мучные изделия | 7 |

На основании разработанного ассортиментного минимума и таблицы расчёта количества блюд составляем план-меню (см.табл.4). При его составлении учитываем сезон, тип и специализацию предприятия, форму обслуживания и т. д.

Таблица 4

План – меню на 30.07.2003

| № рецептуры | ### Наименование блюд и закусок | Количество блюд за день | Выход 1 порции, грамм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Холодные блюда и закуски | 191 |  |
|  | Салат по-гречески помидоры, огурцы, болгарский перец, брынза, гренки, оливковое масло | 30 | 220 |
|  | Салат с креветками креветки, помидоры, яйцо, оливковое масло, зелень, пряности | 30 | 120 |
| Продолжение табл.4 |  |  |  |
| 70 | ### Салат «Летний» | 35 | 100 |
| 159 | Мясное ассорти | 36 | 100 |
|  | Салат «Гурман» куры копченые, ананасы, паприка, помидоры | 30 | 130 |
|  | Салат неаполитанский семга копченая, яблоко, оливки, картофель | 30 | 130 |
|  | Горячие блюда и закуски | 80 |  |
|  | «Гладиатор» мясо, фаршированное черносливом и грецким орехом | 12 | 140 |
|  | Лазанья мясная | 12 | 330 |
| 585 | Бифштекс натуральный | 14 | 100 |
| 720 | ### Котлета по-киевски | 11 | 295 |
| 657 | Шницель | 11 | 100 |
| 396 | Грибы в кокошнице | 11 | 75 |
|  | Судак, запечённый с овощами | 9 | 330 |
|  | Гарниры | 80 |  |
|  | Овощи натуральные (помидоры, огурцы, перец, зелень) | 25 | 150 |
| 762 | Картофель «Фри» | 35 | 150 |
|  | Рис отварной | 20 |  |
|  | Сладкие блюда | 45 |  |
| 962 | Компот яблочный | 15 | 200 |
| 923 | Груша с сиропом | 15 | 200 |
|  | Мороженое шоколадное с орехами | 15 | 55 |

Продолжение табл. 4

|  | Горячие напитки | 64 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1009 | Чай | 20 | 200 |
| 1016 | Кофе со сливками | 30 | 100 |
| 1025 | Какао | 14 | 200 |
|  | Холодные напитки | 64 |  |
|  | Сок апельсиновый J-7 | 24 | 200 |
|  | Сок ананасовый J-7 | 10 | 200 |
|  | ### Сок вишневый J-7 | 10 | 200 |
|  | ### Сок гранатовый J-7 | 10 | 200 |
|  | Сок виноградный J-7 | 10 | 200 |
|  | Пицца | 638 |  |
|  | Овощная шампиньоны, кукуруза, помидоры, сладкий перец, сыр | 80 | 260 |
|  | Пеперони паприка, пеперони, сыр | 80 | 240 |
|  | Сан-Марино куриное филе, шампиньоны, помидоры, сыр | 100 | 320 |
|  | Четыре времени года артишоки, колбаса полукопченая, шампиньоны, паприка, сыр | 100 | 320 |
|  | Деревенская ветчина, шампиньоны, помидоры сыр | 120 | 320 |
|  | Морская креветки, мидии, оливки, сыр | 120 | 300 |
|  | Хлеб | 50 | 50 |

Директор  _____________________

Зав. производством  ____________

## 3.2.Расчет рабочей силы

### 3.2.1.Определение численности работников

Расчёт рабочей силы производится на основании плана-меню и норм времени для приготовления блюд каждого вида

N1 = (n * HВР)/ (3600 * T * A)                  (7)

где N- количество работников цеха

n – количество блюд данного вида, приготовляемых по плану-меню

HВР – норма времени в секундах на приготовление одного блюда

T – продолжительность смены одного работника

A – коэффициент, учитывающий рост производительности труда.

Расчёт рабочей силы сводится в таблицу следующей формы (см.табл.5)

Таблица 5

Расчет рабочей силы

| ### Наименование | Ед. изм. | Кол-во блюд, реализуемых за день | Норма времени на одно блюдо (в сек.) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Салат с креветками | бл. | 30 | 75 | 2250 |
| Салат «По-гречески» | бл. | 30 | 60 | 1800 |
| Салат «Летний» | бл. | 35 | 80 | 2800 |
| Мясное ассорти | бл. | 36 | 40 | 1440 |
| Салат «Гурман» | бл. | 30 | 75 | 2250 |
| Салат «Неаполитанский» | бл. | 30 | 60 | 1800 |
| Лазанья | бл. | 12 | 240 | 2880 |
| Гладиатор | бл. | 12 | 220 | 2640 |
| Грибы в кокошнице | бл. | 11 | 120 | 1320 |
| Судак, запечённый с овощами | бл. | 9 | 60 | 540 |
| Бифштекс натуральный | бл. | 14 | 80 | 1120 |

Продолжение табл.5

| Котлеты по-киевски | бл. | 11 | 100 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шницель | бл. | 11 | 100 | 1100 |
| Овощи натуральные | бл. | 25 | 30 | 750 |
| Картофель «Фри» | бл. | 35 | 200 | 7000 |
| Рис | бл. | 20 | 200 | 4000 |
| Компот яблочный | бл. | 15 | 30 | 450 |
| Груша с сиропом | бл. | 15 | 30 | 450 |
| Мороженое | Бл. | 15 | 30 | 450 |
| Чай | бл. | 20 | 10 | 200 |
| Кофе со сливками | бл. | 30 | 20 | 600 |
| Какао | бл. | 14 | 20 | 280 |
| Пицца «Овощная» шампиньоны, кукуруза, помидоры, сладкий перец, сыр | бл. | 80 | 240 | 19200 |
| Пицца «Пеперони» | бл. | 80 | 150 | 12000 |
| Пицца «Сан-Марино» | бл. | 100 | 260 | 26000 |
| Пицца «Четыре времени года» | бл. | 100 | 260 | 26000 |
| Пицца «Деревенская» | бл. | 120 | 240 | 28800 |
| Пицца «Морская» | бл. | 120 | 300 | 36000 |
| ИТОГО : |  |  |  | 159220 |

### 3.2.2.График выхода на работу

Количество работников, приготавливающих продукцию, составляет:

N1 =159220/3600 * 7 * 1,14 = 5  человек

Предприятие работает без выходных и праздничных дней поэтому кол-во работников составит:

N2 = N1 * K                          (8)

где

К – коэффициент, учитывающий работу предприятия в выходные и праздничные дни:

K = 1,32 – 1,42

N2 = 6 * 1,42  = 8 человек

### Разбивка по квалификационному составу:

Повар IV разряда – 4 человека.

Повар V разряда – 4 человека.

В цехе работает бригада (4 повара), режим работы с 10 00 до 22 00 ч., график выхода на работу двух бригадный.

## 3.3.Подбор оборудования

### 3.3.1.Подбор механического, холодильного, теплового оборудования

Оборудование подбирается по нормам оснащения предприятий общественного питания. Подбор осуществляется с указанием производительности машины по справочнику «торгово-технического оборудования» определяют их тип и марку (см.табл.6).

Таблица 6

###### Оборудование  цеха

| Наименование оборудования | Ед. из. | Производ. ёмкость | Коли-чество |  | Марка | Габарит. Размеры дл./шир. | S пл. оборуд. (м 2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 7 | 8 |  |
| Шкаф холодильный | м 3 | 0,71 | 1 |  | ШХ-0,71 | 800 /800 | 0,64 |  |
| Шкаф жарочный электрический | м 2 |  | 1 |  | ШЖЭСМ-2 | 830 /800 | 0,66 |  |
| Плита электрическая двух камфорочная | м2 | 0,12 | 1 |  | ПЭСМ-2К | 480 / 840 | 0,35 |  |
| Сковорода электрическая | м2 | 0,2 | 1 |  | СЭСМ-0,2 | 1050/840 | 0,88 |  |
| S1 = |  |  |  | 2,53 м2 |  |  |  |  |

### 3.3.2.Расчет и подбор немеханического оборудования и кухонного инвентаря (посуды, инвентаря, инструментов)

Расчёт производственных столов производится по количеству товаров, одновременно работающих в цехе в максимальную смену.

L = L* Kp                             (9)

L – общая длина производственных столов (м)

L – норма длины стола на одного работника

К р – наибольшее количество поваров, работающих одновременно в

цехе

L = 1,25 * 5  = 6,25 м2

Расчет оборудования представлен в табл.7.

Таблица  7

#### Оборудование

| Наименование оборудования | Кол-во | Габариты (дл. / шир.) | S общ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стол производственный | 2 | 1470/840 | 2,46 |
| Стеллаж передвижной | 1 | 1050/630 | 0,66 |
| Стойка раздаточная | 1 | 1470/840 | 1,23 |
| Столы производственные | 3 | 1050/840 | 2,66 |
| Ванна моечная | 2 | 630/630 | 0,78 |
| S2 = |  |  | 7,79 |

Подбор инвентаря и посуды осуществляется согласно «нормам оснащения предприятий общественного питания посудой, столовыми приборами, кухонным инвентарём» утверждённым министерством торговли РФ (см.табл.8).

Таблица 8

#### Подбор кухонного инвентаря

| ###### Наименование инвентаря | ###### Единица измерения | Норма оснащения для предприятия с учётом количества мест. |
| --- | --- | --- |
| ###### Бак для пищевых отходов | шт | 2 |
| Ведро | шт | 3 |
| Венчик | шт | 2 |
| Продолжение табл.8 |  |  |
| Вилка поварная | шт | 1 |
| Горка для специй | шт | 2 |
| Держатель кухонный | шт. | 3 |
| Держатель для разливательных ложек | шт. | 2 |
| Доска разделочная | шт. | 10 |
| Доска для резки лимона | шт. | 2 |
| ###### Дуршлаг | шт. | 2 |
| Кастрюли: 1,5 – 2,3 л. 4 – 6 л. 8-10 л. | шт. шт. шт. шт. | 12 3 4 5 |
| Котлы: 20 – 30 л. | шт. | 6 |
| Котёл для варки рыбы | шт. | 2 |
| Консервовскрыватель | шт. | 2 |
| Лимоновыжималка | шт. | 2 |
| Ложка разливательная 200 –250 мл. | шт. | 5 |
| Ложка разливательная 500 мл. | шт. | 3 |
| Ложки одно-порционные: - для сахара - для жиров - для картофеля - для соуса | комплект комплект шт. комплект | 3 3 4 4 |
| Лоток | шт. | 18 |
| Лопатки: - для котлет - для рыбы - для кондитерских изделий - для полуфабрикатов | шт. шт. шт. шт. шт. | 3 3 4 4 |
| Лист для кондитерских изделий | шт. | 11 |
| Мусат | шт. | 1 |
| Ножи: - для кореньев - для резки овощей - «поварской тройки» - для мясной гастрономии - для сыра - для лимона - для хлеба - для резки рыбы - для резки мяса | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 2 2 4 2 1 2 2 1 2 |
| Приспособление для резки масла | шт. | 1 |

Продолжение табл.8

| Приспособление для процеживания бульона | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Противень | шт. | 5 |
| Сотейник овальный | Шт. | 1 |
| Сковороды: - без ручки D 210 мм - с ручкой D 400 мм | шт. шт. шт. | 4 2 2 |
| Сита разные | шт. | 3 |
| Ступка с пестиком | шт. | 1 |
| Тёрка для сыра | шт. | 1 |
| Тёрка ручная | шт. | 2 |
| Штопор | шт. | 2 |
| Шумовка | шт. | 2 |
| Щипцы: для рыбы для льда | шт. шт. | 1 1 |
| Яблокорезка | шт. | 1 |
| Яйцерезка | шт. | 1 |

# 3.4.Расчет площади цеха

Общая площадь цеха определяется путём деления полезной коэффициент использования « K», который принимается равным

для горячего цеха – 0,25 – 0,3

для холодного цеха – 0,3 – 0,4

Sобщ.. = S пол. /К.                                   (10)

где     К – коэффициент, учитывающий свободные проходы для

обслуживания, монтажа, ремонта и соблюдения условий техники

безопасности.

S пол. = S 1 обор + S 2 обор                         (11)

где     S 1обор – площадь, занятая под монтируемым оборудованием

S 2обор – площадь, занятая под немеханическим оборудованием

S пол. = 2,53 + 7,79 = 10,32 m2

Sобщ.. = 10,32/0,35 = 29,4 m2

S по СНИПу = 29m2

# 3.5.Сводная таблица оборудования

Сводное количество механического, холодильного, теплового, немеханического оборудования и кухонного инвентаря см.табл.9.

Таблица 9

Сводная    таблица   механического,   холодильного,   теплового,  немеханического      оборудования       и      кухонного             инвентаря

| Наименование | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Механическое, тепловое, холодильное |  |  |  |
| Шкаф холодильный | шт | 1 |  |
| Шкаф жарочный электрический | шт | 1 |  |
| Плита электрическая двух камфорочная | шт | 1 |  |
| Сковорода электрическая | шт | 1 |  |
| Немеханическое |  |  | шт |
| Стол производственный | шт. | 2 |  |
| Стеллаж передвижной | шт. | 1 |  |
| Стойка раздаточная | шт. | 1 |  |
| Столы производственные | шт. | 3 |  |
| Ванна моечная |  | 2 |  |
| Кухонный инвентарь |  |  |  |
| ###### Бак для пищевых отходов | шт | 2 |  |
| Ведро | шт | 3 |  |
| Венчик | шт | 2 |  |
| Вилка поварная | шт | 1 |  |
| Горка для специй | шт | 2 |  |
| Держатель кухонный | шт. | 3 |  |
| Держатель для ложек | шт. | 2 |  |
| Доска разделочная | шт. | 10 |  |
| Доска для резки лимона | шт. | 2 |  |
| ###### Дуршлаг | шт. | 2 |  |
| Кастрюли:1,5 – 2,3 л. 4 – 6 л. 8-10 л. | шт. шт. шт. | 3 4 5 |  |
| Продолжение табл.9 |  |  |  |
| Котлы: 20 – 30 л. | шт. | 6 |  |
| Котёл для варки рыбы | шт. | 2 |  |
| Консервовскрыватель | шт. | 2 |  |
| Лимоновыжималка | шт. | 2 |  |
| Ложка разливательная 200 –250 мл. | шт. | 5 |  |
| Ложка разливательная 500 мл. | шт. | 3 |  |
| Ложки одно-порционные: - для сахара - для жиров - для картофеля - для соуса | комплект комплект шт. комплект | 3 3 4 4 |  |
| Лоток | шт. | 18 |  |
| Лопатки: - для котлет - для рыбы - для кондитерских изделий - для полуфабрикатов | шт. шт. шт. шт. шт. | 3 3 4 4 |  |
| Лист для кондитерских изделий | шт. | 11 |  |
| Мусат | шт. | 1 |  |
| Ножи: - для кореньев - для резки овощей - «поварской тройки» - для мясной гастрономии - для сыра - для лимона - для хлеба - для резки рыбы - для резки мяса | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 2 2 4 2 1 2 2 1 2 |  |
| Приспособление для резки масла | шт. | 1 |  |
| Приспособление для процеживания бульона | шт. | 1 |  |
| Противень | шт. | 5 |  |
| Сотейник овальный | Шт. | 1 |  |
| Сковороды:без ручки D 210 мм с ручкой D 400 мм | шт. шт. | 2 2 |  |
| Продолжение табл.9 |  |  |  |
| Сита разные | шт. | 3 |  |
| Ступка с пестиком | шт. | 1 |  |
| Тёрка для сыра | шт. | 1 |  |
| Тёрка ручная | шт. | 2 |  |
| Штопор | шт. | 2 |  |
| Шумовка | шт. | 2 |  |
| Щипцы: для рыбы для льда | шт. шт. | 1 1 |  |
| Яблокорезка | шт. | 1 |  |
| Яйцерезка | шт. | 1 |  |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ершок А.Н., Юрченко А.Ф. «Справочник руководителя ПОП», М. «Экономика», 1981 год.

- Методические указания к выполнению курсового проекта «Горячий цех предприятия общественного питания». Сост. Вуколова М.В., М.: Изд-во Рос. экон. Акад., 1995.

- Никуленкова Т.Т., Маргелов В.Н. «Проектирование предприятий общественного питания»: М. «Экономика» 1987.

- «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП», М. «Экономика», 1983 год.

- Н.И. Ковалев, Л.К. Сальникова, Технология  приготовления  пищи.  М.  Экономика 1988г.

- В.С. Баранов, Технология производства продукции общественного питания. М. Экономика, 1982г.